Таймер периодической откачки «ТПО-1»

[image: image1.jpg]



[image: image2.wmf]Назначение

Таймер периодической откачки «ТПО-1» предназначен для управления работой электродвигателей штанговых глубинных насосов

Особенности

· Часы реального времени  позволяют учитывать время льготного тарифа

· Алгоритм пропорционального управления

· Минимизация количества пусков

· Отсутствие органов управления  снижает вероятность кражи и стоимость

· Внешний пульт с алфавитно-цифровым русифицированным дисплеем,  обеспечивает удобство управления

· Подсчет суммарных времен откачки и простоя

· Мощный гальванически развязанный выход  3 А

· Монтаж на стандартную U-рейку (дин рейка)

Функции

· Задержка пуска электродвигателя после появления напряжения питания и при наступлении времени льготного тарифа

· Периодическая или непрерывная временная программа работы станка-качалки.

· Работа станка-качалки по временной программе круглые сутки или только во время льготного тарифа

· Включение электродвигателя и выдержку времени откачки при работе в периодическом режиме

· Отключение электродвигателя и выдержку времени простоя при работе в периодическом режиме

· Пропорциональная корректировка времен откачки и простоя при отключении сетевого напряжения

· Переход на режим простоя при появлении сетевого напряжения, если скорректированное оставшееся время откачки менее ¼ от заданного

· Учет суммарных временен  работы и простоя станка-качалки

· Индикация включенного состояния

· Программирование с пульта управления времен задержки пуска, откачки, простоя, начала и окончания льготного тарифа, режима работы непрерывного или периодического, а также учитывать или нет время льготного тарифа

· Обнуление с пульта управления суммарных времен откачки и простоя 

· Индикация с помощью пульта управления текущего времени, текущего режима работы, времени начала текущего режима, оставшегося времени текущего режима, установленных времен задержки пуска,  откачки, простоя, начала и окончания льготного тарифа,  суммарных времен откачки и простоя

· Автоматический переход на зимнее и летнее время

Характеристики

· напряжение питающей сети, В
160 ( 265

· диапазон рабочих температур, Со
–40 ( +60 

· количество выходов управления, шт.
1

· коммутируемое напряжение (среднеквадратичное значение), В
20 ( 420

· коммутируемый ток (среднеквадратичное значение), А
0,06 ( 3

· погрешность отсчета текущего времени при нормальных условиях, не более сек/сутки
10 

· погрешность отсчета текущего времени в интервале рабочих температур, не более сек/сутки
 30

· максимальное значение времени задержки пуска, минут
100

· дискретность установки времени задержки пуска, секунд
1

· максимальное значение времен откачки и простоя, часов
100

· дискретность установки времен откачки и простоя, минут
1

· максимальные значения подсчета суммарных времен откачки и простоя, часов
65 535 

· дискретность подсчета суммарных времен откачки и простоя, секунд
1

· габариты, мм
79x25x85,5

· срок эксплуатации, не менее лет
10

 Пульт ТПО


Назначение

Пульт ТПО предназначен для работы с таймером периодической откачки «ТПО-1»

Особенности

· Литой алюминиевый ударопрочный корпус

· Алфавитно-цифровой русифицированный дисплей

· Маслобензостойкая пленочная клавиатура

· Удобный интерфейс

· Съемный спиральный кабель

Функции

· Программирование времен задержки пуска, откачки, простоя, начала и конца льготного тарифа, режима работы непрерывного или периодического, а также учитывать или нет время льготного тарифа

· Обнуление суммарных времен откачки и простоя 

· Индикацию текущего времени, текущего режима работы, времени начала текущего режима, оставшегося времени текущего режима, установленных времен задержки пуска,  откачки, простоя, начала и конца льготного тарифа,  суммарных времен откачки и простоя

Характеристики

· тип индикатора
алфавитно-цифровой жидкокристаллический русифицированный

· количество строк
2

· количество символов
16

· количество кнопок
4

· диапазон рабочих температур, Со
–20 ( +60 

· габариты, мм
114x57x32

· срок эксплуатации, не менее лет
10

